开始优化计算...

扫描范围: D1[20-40], D2[50-100], D3[18-40], D4[40-80]

约束条件: 输出转速=260 rpm (固定), 输出扭矩>=6 Nm, 电机转速<=4500 rpm

=================================================

二级齿轮传动优化设计报告

=================================================

【优化目标】重量最轻设计

【材质】钢材 (密度: 7.85e-06 kg/mm?)

---------------- 齿轮参数 ----------------

第一级 (高速级):

模数 m1 = 0.30 mm

主动轮: 齿数 z1 = 67, 分度圆直径 D1 = 20.10 mm, 齿宽 = 2.40 mm

从动轮: 齿数 z2 = 250, 分度圆直径 D2 = 75.00 mm, 齿宽 = 2.40 mm

传动比 i1 = 3.731

第二级 (低速级):

模数 m2 = 0.50 mm

主动轮: 齿数 z3 = 40, 分度圆直径 D3 = 20.00 mm, 齿宽 = 5.00 mm

从动轮: 齿数 z4 = 102, 分度圆直径 D4 = 51.00 mm, 齿宽 = 5.00 mm

传动比 i2 = 2.550

---------------- 总体性能 ----------------

总减速比: 9.515

实际齿数配比: (67:250) × (40:102)

输出转速: 260.00 rpm (固定目标值)

期望电机转速: 2473.88 rpm (约束: <= 4500 rpm) 【满足】

输出扭矩: 6.011 Nm (要求 >= 6 Nm) 【满足】

---------------- 尺寸与重量 ----------------

轴距参数:

第一级中心距 (电机轴-中间轴): 47.55 mm

第二级中心距 (中间轴-输出轴): 35.50 mm

总体轴向尺寸估算: 22.40 mm (齿宽之和 + 轴承间隙)

最大径向尺寸: 75.00 mm (电机直径参考: 75.0 mm)

齿轮组重量: 90.861 g

电机重量: 300 g

系统总重量: 390.861 g (0.391 kg)

---------------- 设计验证 ----------------

轴距约束验证: 通过

齿轮间隙验证 (D3-D1 >= 1mm): -0.10 mm 【失败】

低速级相对强度系数: 3.47 (>1.0表示低速级更强，符合设计要求)

=================================================

设计完成

=================================================